01

Dado el siguiente circuito con un POT que tiene el valor óhmico igual al 50% de su valor original, determinar el R1 y R2 si Vmax = 7.5v y el Vmin = 2.5v. Considerar Vin = 12 v.

02. A la resistencia R2 se le coloca en paralelo 1 Mega Ohmio y a R3 se le agrega 100 Ohmios en serie. Además, D1 es de color Rojo y D2 de color Verde; según la ficha técnica del NE-555 por el pin 03 el Vout esta en el rango de 0.8v a 2 voltios menos que VCC. ¿Determine las corrientes Max y Min por cada uno de los Led’s? (D1 y D2)?.

03. Para que se dispare el SCR – C106M debe cumplir las siguientes condiciones:

- El voltaje entre compuerta y cátodo debe ser de al menos 0.8 a 1.5 V.

- La corriente de disparo debe ser al menos 0.2 a 0.5 mA, dependiendo de la temperatura y carga.

¿Calcular el tiempo ꚍ = R * C?